西丽人民医院放射科胶片招标参数

一、投标人资质要求：

（1）投标人必须是已注册的深圳市网上政府采购供应商；

（2）投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明扫描件，原件备查）；

（3）投标人必须是所投产品（放射科胶片）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件，原件备查）；

（4）投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（提供扫描件，原件备查）；

（5）投标人须提供针对所投医疗器械产品的《医疗器械产品注册证》（提供扫描件，原件备查）；

（6）参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录；

（7）本项目接受进口产品投标，也鼓励国内产品参与投标；

（8）本项目不接受联合体投标人。

二、名称：放射科胶片

三、参数及要求：

（一）A包：

1、干式胶片。

▲2、成像原理为直接热成像。

▲3、胶片为银盐胶片。

4、胶片规格：10″×12″，11″×14″，14″ ×17″。

5、胶片可明室操作。

▲6、胶片可散片装入。

▲7、最大打印密度≥3.79。

▲9、具备美国FDA认证或欧盟CE认证。

10、所适配的相机每个供片盒能兼容≥5种规格的胶片。

▲11、所适配的相机打印速度≥100张/小时（14″×17″）。

▲12、所适配的相机打印分辨率≥508DPI。

13、所适配的相机首张出片时间≤80s。

14、所适配的相机内置DICOM接口。

15、所提供使用的胶片打印机免费定期维护保养，免费保修。

（二）B包：

1、干式胶片。

▲2、成像原理红外激光成像。

▲3、胶片采用聚酯片基为支持体、单面涂有卤化银感光乳剂。

4、胶片形状为矩形，胶片的四角需打成圆角。

5、胶片应清洁、不粘接，片边应光洁、无毛刺，涂层无脱涂，无拉丝、条道、气泡、砂眼及机械缺损。

6、胶片规格：10″×12″，11″×14″，14″ ×17″。

7、包装要求：≥150张/盒，4盒/件。

▲8、胶片的保质期：≥18个月。

▲9、具备美国FDA认证或欧盟CE认证。

10、所适配的相机打印分辨率≥650DPI。

11、所适配的相机最小像素≥39um。

12、所适配的相机成像像素灰阶深度≥14bit。

13、所适配的相机打印速度≥160张/小时（14″×17″）。

▲14、所适配的相机具备自动识别万能片槽，可随时识别打印不同尺寸，支持胶片尺寸≥5种。

15、所适配的相机内置DICOM接口。

▲16、所适配的相机支持乳腺图像打印。

17、所提供使用的胶片打印机免费定期维护保养，免费保修。

四、说明：

1、带“▲”的项目为重要技术指标，投标人所投产品满足程度将会影响到评分中“重要技术指标符合程度评价（即标"▲"号指标和性能满足情况）”指标的评分。

2、带“▲”号的项目，货物清单中有明确要求具体证明材料的按货物清单要求提供，货物清单中没有明确要求证明材料的，投标人必须提供产品制造商相关证明材料，（技术白皮书、彩页或产品说明书等，如投标人所提供的资料为英文版本，须在资料上进行标识以便查阅），否则该项参数视为不满足招标文件要求。