西丽人民医院病床采购招标要求

一、招标项目名称：： 病床40套 (包括普通病床23套和儿童病床17套)

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）普通病床：

1、三摇升降床, 当床体升起时，四个固定脚下降，带轮脚上升，可使病床稳固的站立。

2、床面板采用1.2mm碳钢板一次成型，床面冲压成型多气孔设计。

3、腿部床面设计有一字导轨，具有10级调整腿部床面角度功能，使腿部床面放平；。

4、床体四角装置四个防撞固定座。（提供证明材料）

5、摇杆采用含油带极限位置保护性螺杆，具有行程极限+扭力极限双保护功能。（提供证明材料）

6、折起功能：背部上升0-75°；脚部上升0-50°，整体升降：470-770mm。（提供证明材料）

7、床体结构采用双支撑结构，具有升降省力，床面压力承载均衡。

8、铝合金全覆式护栏设计，采用手握式开关，护栏底部的连接装置具有防夹手功能，有效的防止护栏打下后夹伤手指；护栏可折叠收缩，收缩平放时稍高出床垫，可防止床垫移位。

9、床底具备左右前后4个引流尿袋挂钩，床体四个角落共有4个点滴架插孔。

10、床脚采用优质5寸包围插杆式万向轮，静音高耐磨，带刹车装置。（提供证明材料）

11、床头尾板采用ABS一体注塑成型，内置加强铁管，床头床尾具有紧固装置，防松脱并拆卸方便。（提供证明材料）

12、床体金属表面采用双重喷涂处理技术：经过去油、除锈、磷化、电泳底漆等工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用。（提供证明材料）

（二）儿童病床：

1、儿童床采用栅栏式床板面，整齐排列的栅格孔兼备防滑功能，便于透气。

2、腿部床面设计有一字导轨，具有10级调整腿部床面角度功能，使腿部床面放平。

3、床底配备活动鞋架。

4、床体四角装置四个防撞固定座。（提供证明材料）

5、摇杆采用含油带极限位置保护性螺杆，具有行程极限+扭力极限双保护功能，摇杆摇动无噪音。（提供证明材料）

6、折起功能：背部上升0-75°；脚部上升0-50°。（提供证明材料）

7、床体结构采用双支撑结构，具有升降省力，床面压力承载均衡。

8、加长全包围弯管栅栏侧翻式护栏设计。

9、床底具备左右前后4个引流尿袋挂钩，床体四个角落共有4个点滴架插孔。

10、床脚采用优质5寸包围插杆式万向轮，静音高耐磨，带刹车装置。（提供证明材料）

11、床头尾板采用ABS一体注塑成型，内置加强铁管，床头床尾具有紧固装置，防松脱并拆卸方便。（提供证明材料）

12、床体金属表面采用双重喷涂处理技术：经过去油、除锈、磷化、电泳底漆等工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料属于绿色健康环保产品。（提供证明材料）

（三）详细配置清单：

1、病床40张。

2、床垫40张。

3、床头柜40个。

4、餐板40个。

5、输液架40个。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15 日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。