西丽人民医院A栋一楼大厅大屏幕拼接墙制作采购项目招标要求

一、招标项目名称：西丽人民医院A栋一楼大厅大屏幕拼接墙制作

二、预算：￥12万元

三、投标人资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、公司具有良好的资金、财务状况。

3、公司在本项目中所使用的产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在西丽人民医院无不良记录。

6、投标人在深圳设有办事处，有售后服务热线。投标人必须通过ISO9001质量体系认证。

四、技术参数及要求：

一、系统技术要求

1）系统总体要求：

采用46寸工业DID面板，以3*3方式拼接。通过一台VGA分配器连接一台电脑信号，可9块整屏显示一台电脑画面，也可分屏显示。

投标人投标选用品牌取得ISO9001：2008质量管理体系认证和国家强制3C认证

2）液晶技术要求要点：

要求具有良好的驱动和散热设计，支持7*24小时连续不间断应用；正全高清物理分辨率：1920*1080P，像素间距H*V不超过0.63 (mm)* 0.63 (mm),画面细腻，支持显示更多内容；支持16：9画面比例，符合当前高清信号发展趋势；

亮度要求：不低于500cd/m2；对比度要求：不低于3500：1；具有双向宽视角：双向视角178°；纯平显示，四周显示效果为垂直直角，图像不弯曲不变形；支持多种信号输入：至少支持1路VGA、4路复合视频、1路DVI、1路HDMI、1路S-Vide信号输入，信号分辨率兼容640×480@60Hz～1920×1080@60Hz；支持RS232环接控制；

内置视频图像拼接功能，确保长时间稳定运行，故障率低，使用寿命不低于50,000小时。

耗能要求：待机功率不超过2W；

拼构架厚度：不超过30cm；表面进行防静电处理、颜色统一。

3）VGA分配器功能要求：

VGA分配器：采用高带宽分配芯片，成品实际带宽260MHz； 内置放大器可对信号进行补偿,以弥补长线传输对信号造成的损失； 可以无损传输1280*1024 －85Hz 15米； 分配器1号输出口具有地址传输功能，输入输出接口：HD15PIN（VGA）

4）系统控制软件技术要求：

可实现对大屏幕拼接墙的多用户远程操作、显示模式管理、信号源管理。有远程关机、远程重启功能，直接在控制软件里就可以控制处理器的关机和重启。实现多用户分级管理。支持多点远程控制。支持硬件设备控制模块插件，可不断扩充系统功能。提供二次开发接口，并免费提供软件的升级服务。

二、产品规格配置要求

| 产品项目 | 产品内容 | 规格配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西丽人民医院A栋一楼大厅大屏幕拼接墙 | 液晶拼接单元 | - 采用3行3列拼接 - 物理拼接缝≦5.5mm - 分辨率不低于1920×1080P； - 直下式LED背光； - 采用46寸液晶,要求使用三星面板 - 视角（CR≥10）上/下178°,左/右178° - 屏幕安装平整，拼缝整齐均匀， - 要求大屏幕无眩光、无反射、易清洁维护。 | 9台 |
| 同上 | VGA分配器 | - 采用高带宽分配芯片，成品实际带宽260MHz； 内置放大器可对信号进行补偿,以弥补长线传输对信号造成的损失； 内置长线驱动、防静电处理功能，可以无损传输1280*1024 －85Hz 15米； 分配器1号输出口具有地址传输功能，使您的用显卡作信号源时，可以正确读取显示器信息； 满足用户使用分辨率：1600*1200 60HZ要求；内置高性能稳压电源，产品使用更加稳定安全：电源输入电源为：AC/DC：9—24V ~ - 带宽:260MHz 亮度色度干扰 ：-50dB@5MHz 微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz 微分增益误差 ：0.1%, 3.58-4.43MHz | 1台 |
| 同上 | 系统拼接控制软件 | - 基于TCP/IP网络的多用户实时操作 - 提供远程关机、远程重启功能，直接在控制软件里就可以控制处理器的关机和重启。 - 实现多用户分级管理 - 实现对多种信号源定义、调度和管理 - 实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑 - 实现自定义多种显示模式灵活调用 - 支持多点远程控制 - 支持硬件设备控制模块插件，可不断扩充系统功能 - 资源管理器风格的一体化操作界面，提供更加良好的易用性 - 支持各类中控设备（如快思聪、AMX等）对系统控制的接口 - 提供二次开发接口，并免费提供软件的升级服务 | 1套 |
| 同上 | 系统工程专用线缆 | - 大屏幕系统配套专用线缆、视频线缆、控制线缆等。 | 9套 |
| 同上 | 大屏幕专用挂架 | - 大屏幕采用后维护型材结构 | 9套 |
| 同上 | 大屏底座 | - 与显示单元结构配套。高度根据现场环境定制 | 3列 |

三、保养维修期要求：本项目要求所有设备免费保养维修期为二年。