西丽人民医院包埋机采购招标要求

一、招标项目名称： 包埋机1台

二、预算：￥19.8万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

1、用于病理石蜡组织包埋。

2、石蜡出口控制夹可水平翻转，控制夹高度可调，石蜡槽容积≥4升。

▲3、工作台面可供预热放置超过20个包埋盒模子。

4、预热的废蜡槽可拆卸。

5、 扶手设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落。

6、可拆式加热镊子架，可从两侧进行操作。

7、独立冷台可以随意放置在热台的两侧。

8、LCD触摸屏，无多级菜单，操作简便。

9、 包埋模子槽与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理。

10、预热槽和冷台在同一水平线上。

11、全金属外壳，可用二甲苯或环保除蜡剂清洁。

12、 配备LED灯照明。

▲13、速冷点面积大于6.5cm×6.5cm。

▲14、冷台具有环境温度自适应功能，无需人为调节温度，可在20℃～30℃环境下保持-5℃以下制冷温度。

15、具有强化加热功能选项，可更快速地熔化石蜡。

16、可以预设包埋工作的开始和结束时间。

17、配备同品牌摊烤片机。

（二）详细配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（热台） | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机（冷台） | 台 | 1 |  |
| 3 | 石蜡槽盖 | 个 | 2 |  |
| 4 | 滤网 | 个 | 1 |  |
| 5 | 石蜡刮刀 | 个 | 1 |  |
| 6 | 石蜡收集盘 | 个 | 2 |  |
| 7 | 包埋盒模子预热槽 | 个 | 2 |  |
| 8 | 镊子插放处 | 个 | 1 |  |
| 9 | 放大镜 | 个 | 1 |  |
| 10 | 摊烤片机 | 套 | 1 |  |
| 11 | 水浴锅 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电子天平 | 台 | 1 |  |
| 13 | 移液器 | 把 | 2 |  |
| 14 | 振荡器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 恒温箱 | 台 | 1 |  |
| 16 | 修蜡仪 | 台 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备免费保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。