深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：医疗设备一批

标书编号：SZXLYY-SB-20170629-01～04

西丽人民医院招标办

2017.6.20

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

项目名称和预算

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额 （￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20170629-01 | 三维微波治疗仪1台和生物刺激反馈仪1台 | 17 |  |
| SZXLYY-SB-20170629-02 | 黄疸计 2台 | 9 |  |
| SZXLYY-SB-20170629-03 | 红外偏振光治疗仪1台和空气波压力治疗仪1台 | 19 |  |
| SZXLYY-SB-20170629-04 | 高频胸壁震动排痰系统1套 | 14 |  |

4．采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标人可在2017年6月27日8:00时-2017年6月27日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币100元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2017年6月29日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2017年6月29日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)二楼209会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2017年6月29日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为一次报价。

- 本项目不接受联合体投标人。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：企业营业执照副本（验原件,另提供复印件存档）、企业医疗器械经营（生产）许可证（验原件, 另提供复印件存档）、有效的代理授权书（投标人为制造商除外）、法人代表证明书、法人代表授权书、法人代表身份证复印件和业务员身份证、所投产品彩页（如所投项目为医疗器械的需提供产品注册证（验原件, 另提供复印件存档））投标文件必须经法人或法人授权代表签署，以上资质审核材料如为复印件须加盖单位公章。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的“三证”

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

- 三维微波治疗仪1台和生物刺激反馈仪1台

具体技术参数及配置要求：

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维微波治疗仪 | 1 | 台 | 8 |  |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 9 |  |
| 合计 |  |  |  | 17 |  |

（一）三维微波治疗仪具体技术参数及配置要求：

1、适用于辅助治疗肌炎、腱鞘炎、肌腱周围炎、滑囊炎、肩周炎及关节和肌肉劳损等。

2、具有可间断照射间歇模式。

3、具有误操作锁定功能。

▲4、具有安全功率输出保护、防止电波泄漏、自动断电保护装置。

5、连续模式、间歇模式可实施≧2个探头的同时照射。

6、发射装置包含圆形和鞍形等。

7、照射方式包含连续、间歇、3D。

8、波长≧12cm。

9、计时器：1～30分钟。

10、频率≧2400MHz

11、三维微波治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 圆形和鞍形照射头 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 说明书 |  | 本 | 2 |  |

（二）生物刺激反馈仪技术参数及配置要求：

1、适用于对患者体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，来帮助诊断和恢复肌肉功能障碍。

▲2、可通过患者健侧的运动控制、驱动患侧的运动。

3、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激包含内置疗程化电刺激治疗方案。

4、多媒体生物反馈训练，可进行视觉和听觉的生物反馈训练，包含肌肉放松训练、肌力增强训练、肌力维持性训练等。

▲5、具有IC卡智能数据管理功能，包含卡存储病人信息、治疗方案和治疗次数，病人可通过IC卡实现随到随刷。

6、主机为Windows操作系统，内置嵌入式软件，中文显示。

7、内置多种方案，包括偏瘫方案、脑瘫方案、早期康复方案、解痉挛方案等。

8、内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作。

9、电刺激波形包含双向平衡波、减弱电化学反应、无疼痛感等。

10、物理通道≧4个。

11、生物刺激反馈仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 触控笔 |  | 支 | 3 |  |
| 3 | 电源连接器 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 电源线 |  | 条 | 1 |  |
| 5 | 电极线 |  | 套 | 4 |  |
| 6 | 一次性钮扣电极片 |  | 对 | 50 |  |
| 7 | 粘胶电极片 |  | 对 | 50 |  |
| 8 | 病人信息IC卡 |  | 张 | 50 |  |
| 9 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内，厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

二、黄疸计 2台

具体技术参数及配置要求：

（一）黄疸计A主要参数要求：

- 可直接获得血清胆红素的数值（毫克/分升，微摩尔/升）。

- 无需消耗品，无需用户校准，无创、轻便、易操作。

- 适合测定沉淀于初生婴儿皮肤组织内的胆红素浓度。

- 测量范围：（0.0-25.0）mg/DL或（0-425）u mol/L 或更优。

- 精确度：±1.5mg/dLor 或 ±25.5u mol/L或更优。

- 光源寿命：≥15万次。

- 光源：脉冲氙弧灯或更优质光源。

- 内置电池容量每次充满电可连续测量250次以上；每次充电时长小于2小时。

- 中文界面，触摸屏，屏幕能一次显示3个以上的检测数据。

- 有非易失性数据储存能力，容量至少能存储100位或以上患者的数据。

（二）黄疸计A详细配置清单（套）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 充电器 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 充电器座板 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 测试板 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 合格证 |  | 张 | 1 |  |
| 6 | 保修卡 |  | 张 | 1 |  |
| 7 | 中文说明书 |  | 本 | 2 |  |

（三）黄疸计B主要参数要求：

- 可直接获得血清胆红素的数值（毫克/分升，微摩尔/升）。

- 无需消耗品，无需用户校准，无创、轻便、易操作。

- 适合测定沉淀于初生婴儿皮肤组织内的胆红素浓度。

- 测量范围：（0.0-25.0）mg/DL或（0-425）u mol/L 或更优。

- 精确度：±1.5mg/dLor 或 ±25.5u mol/L或更优。

- 光源寿命：≥15万次。

- 光源：脉冲氙弧灯或更优质光源。

- 内置电池容量每次充满电可连续测量250次以上；每次充电时长小于2小时。

- 中文界面，触摸屏，屏幕能一次显示3个以上的检测数据。

- 有非易失性数据储存能力，容量至少能存储100位或以上患者的数据。

- 具有条码或二维码识别功能，能利用条码或二维码读码器的扫描功能、快速准确地核对、输入医生、患者等数据。

（四）黄疸计B详细配置清单（套）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 充电器 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 充电器座板 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 测试板 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 合格证 |  | 张 | 1 |  |
| 6 | 保修卡 |  | 张 | 1 |  |
| 7 | 中文说明书 |  | 本 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表。

（7）提供耗材优惠价格报价表及广东省平台采购编码。

（8）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（9）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（10）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

- 红外偏振光治疗仪1台和空气波压力治疗仪1台

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 台 | 15 |  |
| 2 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 台 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  | 19 |  |

（一）红外偏振光治疗仪具体技术参数及配置要求：

1、适用于软组织扭挫伤恢复期改善局部血液循环，促进肿胀消退和镇痛。

2、具有直线偏振光特性及直线偏振光过滤器, 复合波长范围：600～1600nm。

▲3、光波偏振度（1100nm以上）≥99%。

4、最大输出光功率≥2800mw。

▲5、光源：进口光谱金卤灯，功率≥150W。

6、光传导系统：采用高效率的光纤耦合器和高传导直线光纤将光能量高效率地传导到病患部位；

7、滤光系统：高精度的多层镀膜，带通光滤波器。

8、控制方式：双照射头工作，参数同时调整。

9、显示方式：高清彩色显示，具有中文导航式指引。

10、治疗模式包含安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等模式。

11、间歇照射治疗模式≥90种，机器在不停止治疗的过程中可根据需要任意调节间歇照射比例。

12、光功率调节：10～100%连续可调。

13、治疗时间：1～10分钟连续可调。

14、治疗照射头≥四种，满足不同部位的照射治疗。

15、具有SD卡存储功能。

16、红外偏振光治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 台车 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 治疗照射头 |  | 个 | 4 |  |
| 4 | 光纤一分二 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 说明书 |  | 本 | 2 |  |

（二）空气波压力治疗仪技术参数及配置要求：

1、适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

▲2、内置锂电池容量≧200wh，不插电可工作≧7小时。

3、进口医用级气泵，满足多人多批次连续使用。

4、高清中文LCD彩屏，各种参数实时显示，具有导航式工作指引。

5、压力范围：1～32kPa或8～240mmHg连续可调，精度1kPa。

6、可选择kPa与mmHg两种计量单位。

7、工作模式≧10种。

▲8、可同时连接≧4个气囊，配置多段连接装置。

9、具有紧急制动安全按钮。

▲10、配有智能控制系统，具有SD卡存储功能，可贮存≧10年治疗参数，系统可扩展升级。

▲11、循环速度：7～14秒/腔，连续可调。

12、时间范围：5～99min连续可调。

13、气囊≧6腔，层叠设计，可根据需要暂停某一气囊工作。

14、具有减震装置，整机运行噪音低。

15、肢体套筒为圆周压力设计，医用级TPU材料。

16、空气波压力治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 专用台车 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 一分二充气管 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 上肢气囊 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 左右下肢气囊 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 腰部气囊 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内，厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

- 四．高频胸壁震动排痰系统1套

具体技术参数及配置要求：

- 设备主要参数要求：

| 序号 | 参数类别 | 参数要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适应范围 | 包括但不限于功能——适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。 |
| 2 | 产品组成 | 主机、双空气导管、背心式气囊、线控器、空气压缩雾化器及负压吸痰台车或同类型功能部件 |
| 3 | *压力范围 | 大于或等于范围3-30mmHg，步进小于或等于1mmHg，压力多级连续可调 |
| 4 | 工作频率 | 大于或等于范围1-20Hz |
| 5 | *工作噪声 | 正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A) |
| 6 | 时间调节 | 大于或等于范围（1-99）min |
| 7 | 人机交互 | 液晶触摸屏，参数可输入输出，同时具有紧急机械停止按键 |
| 8 | *工作模式 | 具有常规、循环、梯度、自定义或同等功能的多种可选模式，可根据具体治疗情形，更改治疗模式 |
| 9 | 有线/无线控制功能 | 可通过线控手柄/无线遥控器中断或恢复振动排痰 |
| 10 | *压力与频率自动调节功能 | 可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、调节，保证患者治疗过程中的安全 |
| 11 | *信息处理功能 | 具有输入、输出、储存、查询患者治疗信息等功能 |
| 12 | 空气导管配置 | 双空气导管，可自动锁定 |
| 13 | 背心气囊 | 多种规格型号可选，方便拆卸、组装、洗涤，有可选气囊内衬 |
| 14 | *空气压缩式雾化功能 | 雾化功能气体流量：≥3L/min 或更优 |
|  |  | 雾化速率：≥0.16mL/min或更优 |
|  |  | 残液量：≤0.7mL或更优 |
| 15 | *负压吸痰台车功能 | 极限负压：≥0.075MPa或更优 |
|  |  | 瞬时抽气速率：≥20L/min或更优 |

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频震动排痰系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空气导管 | 根 | 2 | 适合本系统 |
| 3 | 雾化器 | 套 | 1 | 适合本系统 |
| 4 | 线控开关 | 个 | 1 | 适合本系统 |
| 5 | 空气过滤片 | 包 | 1 | 适合本系统 |
| 6 | 电源线 | 根 | 1 | 适合本系统 |
| 7 | 熔断器 | 个 | 2 | 适合本系统 |
| 8 | 排痰背心 | 件 | 3 | 大中小号各一件 |
| 9 | 珠形束线带 | 包 | 1 |  |
| 10 | 保修卡 | 张 | 1 |  |
| 11 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 12 | 操作指南/快速操作卡 | 张 | 2 | 每页需要过塑，左上角打直径4mm左右的孔，适合穿绳吊挂 |
| 13 | 产品说明书 | 本 | 2 |  |
| 14 | 维修手册 | 本 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内，厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表。

（7）提供耗材优惠价格报价表及广东省平台采购编码。

（8）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（9）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（10）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

六、其它要求:

- 投标供应商如中标，在履行合同时需要向采购主管科室提供本项目的清晰电子文档及其载体，清单见下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修卡 | 张 | 1 | 扫描电子文档 |
| 2 | 合格证 | 张 | 1 | 扫描电子文档 |
| 3 | 操作指南/快速操作卡 | 张 | 1 | 电子源文档/扫描电子文档 |
| 4 | 中文产品说明书 | 本 | 1 | 电子源文档/扫描电子文档 |
| 5 | 中文/英文维修手册 | 本 | 1 | 电子源文档/扫描电子文档 |
| 6 | 标书 | 本 | 1 | 源文档/扫描件。源文档内容与纸质标书应相同 |
| 7 | USB3.0 U盘 | 个 | 1 | 容量满足并存储上述电子文档 |

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道6019号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

注：采购项目一（三维微波治疗仪1台和生物刺激反馈仪1台）及采购项目三（红外偏振光治疗仪1台和空气波压力治疗仪1台）必须分别填写分项投标价格和总投标价格，并且各分项投标价格和总投标价格均不能超出对应的预算。