南方科技大学医院骨髓细胞学图像信息管理系统招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院骨髓细胞学图像信息管理系统

二、预算：￥19.8万元

三、项目建设背景

国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，明确要求，到2020年，三级医院要实现电子病历信息化诊疗服务环节全覆盖。医疗机构要在住院病历、医嘱等系统基础上，优先将电子病历信息化向门诊、药学、护理、麻醉手术、影像、检验、病理等各诊疗环节拓展，全面提升临床诊疗工作的信息化程度。

- 项目建设内容

| 序号 | 模块 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓图像分析系统软件 | - 数据库：使用专业SQL SERVER数据库。 - 系统全面支持视窗平台，支持模拟CCD、数字CCD、数字冷CCD、数码相机、扫描仪等图像摄入设备。 - ★多流程支持：支持多种工作流程，如骨髓象、细胞形态学、骨髓活检、脑脊液、胸腹水等检查，支持工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程以及工作界面。支持连接专用计数器及计数器离线使用。 - 自动计算：自动计算细胞百分比、粒红比、粒系所占比率、红系所占比率等计算数值可以直接导入到镜检所见中。 - 细胞计数仪：支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。程序支持用本公司自主研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 - 细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，统计百分比以及粒红比等，个数和百分比显示可选。 - 词库模板：具备规范的开放性专业词库模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，避免重复录入，提高工作效率。词库模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。 - 查询、统计：可根据多个条件来组合查询或统计病例，支持快捷查询，所有项目支持模糊查询，也可以进行精确查询。可实现多级模糊查询，实时显示报告当前所处的状态 、不同状态报告分颜色显示。 查询记录可进行以下操作：EXCEL导出、WORD导出、电子病历导出、报告批量打印。 - 报告设计：高度灵活的报告单设计系统，格式任意调整，可通过简单的鼠标拖动，直观的设计多种报告格式，特殊项目可以根据增强设计功能直接建立。 - 报告打印：根据不同的图片张数，报告系统智能匹配模板，支持用户自定义报告模板，预览时可实时调节打印字体。 - 报告发布：报告打印完成后，提供自动审核、发布等配置选项，也可以使用定时审核、发布功能，用户可配置报告发布内容，支持批量发布。 - 批量打印：可选择某天或某段时间内的报告统一批量打印。 - 统计模块：检查工作量、送检科室、送检医师、阳性率等多项统计，可生成统计报表及饼图，并支持数据导出。 - 电子病历：将患者的报告以Word文件方式导出，方便医师收集病例。 - ★典型病例：可以将感兴趣的病例直接添加为典型病例，分为个人和科室典型病理，可分类管理，不影响病例的原始资料。 - ★病历对照：登录系统后，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，任意检查项目都可查看图片和诊断结论，如查看外周血、骨髓活检等。 - 图片操作：提供灵活图片操作方式，鼠标单击选择打印图片，并可修改打印顺序，选择的打印的图片自动向前排列。支持图片批量添加、导出和删除，支持在病例间直接进行图片的复制粘贴。 - ★图片处理：可对采集的图片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、测量、以及常用图片后处理功能，如：RBG、亮度、饱和度、图像旋转等。 - 数据安全：例修改留痕，可以查看每一个病例的修改时间和修改内容，诊断内容修改前后对比，保留修改痕迹，确保数据安全； - 数据备份：周到的病历资料备份功能，可以方便的进行备份和数据刻录操作；，同时支持刻录后的病例离线查询及统计，刻录后的资料可以独立保存阅览，支持图片和报告内容同时显示。 - 数据回收站：防止误操作，病例被删除后，软件会自动收集到回收站，可选择再次恢复数据，包括文字信息和图片信息，也可以使用数据清空彻底删除病例，最大限度保护病例资料。 - 数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义，支持网络备份，以便出现故障时及时恢复。 - 权限设置：详细的权限设置，根据医师职位不同，配置不同工作权限，方便管理； - 专业形态分析模块 - 模拟和数字图像设备采集支持 - 多种形式的动态、静态图像采集 - 多格式图片格式的支持 - 图像处理与增强 - 背景平衡功能 - 多种形式的特征范围的选取 - 图像目标大小、形状、体积、光密度等多种参数测量与显示 - 图像目标大小、形状、体积、光密度等多种参数分析结果统计 - 颗粒统计与计数 - 核浆比、多层面积比、多层数目比等参数分析计算 - 免疫组化图像分析功能 - 手动多角度、多形式的测量与分析 - 柱形、饼图等多种形式的分析数据图形显示 - 多视野、多图片组数据统计与分析 - 方便的图像定标及定标数据库管理设置 - 灵活的图像标尺显示、标记及打印 - 各种标注功能 - 图像分析测量数据与word、excel数据交换功能 - ★图像处理与增强：图像处理对已采集图像的亮度、对比度、色度、饱和度等进行调节，直至获得最佳处理效果；对不同明暗环境下采集的图像作自动或手动白平衡处理，以使计算分析结果更准确；对待测图像进行中英文注解、滤波处理；对待测图像进行锐化、柔化、浮雕、羽化、强化物体边缘，图像匹配，处理分析。 - ★图像参数测量与分析：图像定量分析提供点、线、面积和角度测量四大类；提供多种的测量参数，如面积、周长、长轴、短轴、形态因子、异型指数、圆形度、平均灰度、平均光密度、积分光密度、绝对光密度、光密方差度、核浆比等；提供适用于诸如免疫组化等多种组织的面积比、数目比等比值的计算分析；自动对目标图像进行分割、计算、统计、归类等操作，并可自动编号，逐个显示被跟踪目标的全部参数；用户可自行设置测量参数或编辑用户所需测量参数，并可进行分类。 - 特征范围的选取：对图像特征的选取有矩形框、圆形框和自画任意框等工具，由鼠标方便地控制。提供独特多层彩色分割，图像数学运算。可以结合不同组织区域进行分析计算，得出整体计算结果，也可以对其中任意层单独计算，得出各种不同组织的分析计算结果。 - 图像定标和校正：可定标图像到任何测量单位，并以实际尺寸参数对目标进行分析计算，并可以将相应的标尺显示在图片上定倍打印。 - 多种形式的标注功能：各类线、各种区域、中文、英文、箭头等各种形式的标注功能，并支持将标注直接保存到图片上。 - 结果输出和打印：所有分析测量数据均可动态连接到WORD、EXCEL以及SPSS等软件作进一步统计处理；可直接把图片和分析图表导入到WORD或剪贴板中进行处理打印；提供交互式结果数据图表，提供饼图、柱型图、曲线图等图表显示。分析结果观察及数据处理目标分析完成后，系统还提供了多项统计分析算法，如最大值、最小值、变异系数、平均值、标准差等。 - ★投标产品需提供形态学分析软件著作权证书 - ★投标产品需提供骨髓细胞学图像分析系统软件著作权证书 | 1 | 套 |
| 2 | 教学示教管理系统 | - 支持教学示教、读片以及幻灯片制作功能，支持连接投影仪、液晶电视并可播放实时动态影像，也可以将采集到的图片制作成幻灯片，利用电脑多媒体功能进行资料的阅读示教和学术交流。 | 1 | 套 |
| 3 | 医院院网接口 | - 从HIS中提取病人基本信息，减少录入工作量和出错情况；并把审核后的报告发送至HIS系统。 | 1 | 套 |
| 4 | 数字成像系统 | 1）USB3.0标准630万像素高清晰度摄像头； 2）有效像素3072Hx2048V, 彩色, 1/1.8 inch， 10-bitADC, 逐行扫描； 3）全视野帧速率最高支持到70帧。 4）遵循USB3.0标准； 5）自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整； 6）自动/手动曝光，曝光时间可调（1ms～6s）； 7）图形叠加预览及保存； 8）支持积分采集图像功能； 9）支持多种格式（包括avi格式）的动态录像功能； 10）支持多种压缩格式动态采集； 11）照度：1.2V/lux-sec (550nm)； 12）信噪比：>44dB； 13）动态范围：61dB； 14）24 bit Bayer RGB 视频输出； 15）即插即用和自动电源控制，通过USB3.0接口供电，兼容USB2.0； 16）C_MOUNT 标准镜头及用户定制镜头 17）支持WIN7,WIN10操作系统。 18）可控制ROI预览以及采集功能。 19）★数字摄像头与软件为同一厂家提供以保证摄像头底层驱动与软件无缝对接以及保证优质售后服务 20）★提供成像系统软件著作权证书 | 1 | 套 |
| 5 | 摄像头专用接口 | U-TV0.5XC标准C_MOUNT型摄像头接口，内置调焦装置。 | 1 | 台 |
| 6 | 通用血细胞分类仪 | - 支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。★支持离线使用，可当做单独计数仪使用，自动计算细胞百分比、粒红比、巨核系统等，通过USB线连接电脑，可以把计数数据自动导入到骨髓系统中，减少重复录入工作。 - 程序支持用本公司自主研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 - 电脑键盘匹配细胞计数，根据用户使用习惯自定义计数的快捷按钮； - 支持在计数时电脑自动播放细胞名称，有效避免误按错键； - 计数仪采用蓝背景液晶屏，数字显示清晰，没有视觉疲劳感。 - 支持计时器离线使用，分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比； - 计数到一定数目时，对话框和长短音提示，帮助用户正确计数； - 细胞数量到上限值时，系统自动提示或锁定上限值，并支持声音提示，减少了用户的出错概率。 ★所提供通用血细胞分类仪必须和软件以及摄像头为同一厂家保证软硬件兼容性和优质售后服务 | 1 | 台 |
| 7 | 电脑 | 配置不低于CPU：G5400 、 内存：4G 、 硬盘：1T 、 显示器：19.5”液晶 、键盘、鼠标 | 1 | 套 |
| 8 | 打印机 | 彩色激光 最大打印幅面A4；分辨率600×600dpi 黑白打印速度16ppm；彩色打印速度16ppm 网络功能 无线/有线网络打印；接口类型USB2.0 进纸盒容量标配150页；出纸盒容量标配100页 | 1 | 台 |

五、项目实施要求：

1.服务地点要求：南方科技大学医院

2.完工期限要求：自合同签订之日起30天内完成项目建设。

六、安装及验收要求：

1.供应商安装步骤要求尽可能不影响现有各系统和网络的正常运行。

2.验收的主要依据包括招标文件、合同文件，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.项目所有工作内容完成以后，由供应商提交验收申请，采购人在收到上述文档资料和验收申请后，才予以项目验收，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收。

七、售后服务要求：

1.质量保证期(质保期)：本项目安装升级和调试验收合格后，整体系统提供1年质保期。

2.服务内容要求：

（1）标准支持服务产品具体内容要求：

| 服务内容 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 客户关怀 | 通过电话、邮件主动了解用户的需求及应用情况。 |
| 400热线服务 | 用户通过400热线免费支持，通过热线指导用户在使用过程中遇到的产品应用问题。 |
| 应用支持 | 电话咨询解答、技术文档解答、应用软件操作指导 |
| 故障管理 | 应用软件故障导致的死机、数据错误的分析与处理 |
| BUG管理 | 应用软件程序算法或其他逻辑错误的纠正管理 |
| 配置管理 | 针对具体的业务应用，进行软件的配置管理， |

（2）服务方式要求：

热线支持要求：7*24 小时热线、客户服务热线、公司网站。

软件应用指导要求：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力。

二线坐席远程故障诊断要求：为客户提供远程故障排查，保障客户软件的正常使用。

八、关于付款方式：

合同签订后供应商必须向采购人提供本合同的、合格的发票；采购人在收到发票后，向供应商支付合同总额的30%；签订项目验收报告后，采购人支付合同金额的67.5%；剩余2.5%作为质保金于一年后质保期满后付清。

九、公司资质要求：

1.参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2.公司具有良好的资金、财务状况。

3.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

4.在南方科技大学医院无不良记录。

5.本项目不接受联合体投标。