南科大医院-石鼓山连廊工程勘察服务招标要求

一、招标项目名称：南科大医院-石鼓山连廊工程勘察服务

二、项目地点：南方科技大学医院

三、预算：9.7万元

四、项目介绍和要求：

（一）主要建设内容包括：钢结构桥梁连廊，石鼓山公园北坡、医院南侧边坡环境及灾害冶理，坡顶凉亭、绿道、台阶、悬挑观景平台、护栏、休息椅等建设，直升观光电梯及电梯井道建设。

（二）本次勘察的主要目的是提供设计、治理所需的有关岩土参数，具体任务是：

1、查明场地及周边的地质环境条件，

2、查明地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质特征；

3、查明场地地层的含水层分布特征、透水性、地下水类型及其补径排条件，评价地下水对建筑材料的腐蚀性；

4、在抗震设防区应划分场地类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

5、对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提供经济合理的设计方案建议，提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议；

6、根据场地地层的工程地质条件，分析评价场地稳定性的主要影响因素；

7、根据场地地层的工程地质条件，提供深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证其对周伟已有建筑物和地下设施的影响；

8、提供基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议，提供用于计算地下水浮力的设计水位。

（三）根据设计单位提供的设计勘察要求及钻孔平面布置图，主要工程量有：

（1）南科大医院连廊工程共布置了13个钻孔，控制性钻孔数量为5个，一般性钻孔8个，根据南科大医院连廊工程地质勘察要求，本项目预估工作量为202m。

（2）工 程 测 量：施工控制点、联测已有E级GPS点、地形测量、各种勘探点。

（四）说明：（1）本次投标文件：投标人提交上述勘察方案（A4）。

（2）投标人中标后再进行整个项目的勘察服务。

投标人要进一步了解详细情况可联系医院基建科，联系人：林工，联系电话：13509682630。

五、勘察工期：15天

六、投标人资格要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力；

2、公司具有良好的资金、财务状况；

3、投标人具具备工程勘察综合资质乙级或乙级以上资质；
4、本项目不接受联合体投标；
5、在南方科技大学医院无不良记录。