信息化项目产品咨询论证用户需求书

项目背景

南山区社会福利中心护理院位于南山区福利中心，该护理院由南方科技大学医院成立并运营。

项目建设清单

| 序号 | 建设内容 | 主要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化设施 |  |
| 1.1 | 信息发布及导引 | 信息发布及导引终端建设。 |
| 1.2 | 门诊排队叫号 | 门诊排队叫号终端建设。 |
| 1.3 | 会议设备 | 会议室设备建设。 |
| 2 | 医疗辅助设施 |  |
| 2.1 | 移动医护工作站 | 住院区移动医护工作站。 |
| 2.2 | 智慧采血 | 门诊区智慧采血系统建设。 |
| 2.3 | 网络心电接入 | 心电图机移动接入平台建设。 |
| 3 | 智慧病房 |  |
| 3.1 | 智慧病房交互 | 住院区护理呼叫补充护理白板屏建设。 |
| 3.2 | 智能输液管理 | 住院区智能输液管理系统建设。 |
| 3.3 | 床旁交互 | 住院区床旁交互系统建设。 |
| 3.4 | 智慧医疗电子手带 | 护理院智慧医疗电子手带系统建设。 |
| 3.5 | 智能无感跌倒监测 | 住院区智能无感跌倒监测系统建设。 |

项目建设内容

| 1 信息化设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 信息发布及导引 |  |  |  |
| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 43寸宣教屏（电梯厅） | 1.显示屏:屏幕尺寸≥43英寸、屏幕分辨率≥1920*1080、水平/垂直可视角度178°/178°、对比度 1200:1、屏幕亮度 ≥350cd/㎡、刷新频率 ≥60Hz、支持显示颜色≥ 16.7M(8-bit)； 2.CPU:≥四核1GHz，GPU:≥Mali-450MP2(双核)，内存:≥2GB存储:≥32GB； 3.接口:USB*2、RJ45*1、HDMI in*1、aux*1； 4.视频格式:MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等，音频格式:MP3/WMA等，图片格式:JPEG/BMP/PNG等； 5.安装方式:支持壁挂式安装、吊装； 6.供电方式:220V，整机额定功率:≤85W，待机功耗:≤0.5W； 7.具备远程控制开关机技术，支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 8.设备支持紫外线、医用酒精、84消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式,具有抑菌的作用，抑菌针对大肠杆菌与金黄色葡萄球菌，抑菌率≥95%； 9.支持接触放电±8kV，空气放电±15kV，测试过程中设备无异常； 10.支持宽电压输入，供电电压在AC90V-240V范围内均能正常工作； 11.延时上电:为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能； 12.软件看门狗:支持硬件看门狗设计，设备运行异常时自动重启功能； 13.短路保护:供电短路时设备自动进入保护状态，当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常。 | 台 | 4 |
| 55寸宣教屏 | 1.显示屏:屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080、水平/垂直可视角度178°/178°、对比度 1200:1、屏幕亮度 ≥350cd/㎡、刷新频率 ≥60Hz、支持颜色≥ 16.7M(8-bit)； 2.CPU:≥四核1GHz，GPU:≥Mali-450MP2(双核)，内存:≥2GB存储:≥32GB； 3.接口:USB*2、RJ45*1、HDMI in*1、aux*1； 4.视频格式:MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等，音频格式:MP3/WMA等，图片格式:JPEG/BMP/PNG等； 5.安装方式:支持壁挂式安装、吊装； 6.供电方式:220V，整机额定功率:≤110W，待机功耗:≤0.5W； 7.具备远程控制开关机技术，支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 8.设备支持紫外线、医用酒精、84消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式,具有抑菌的作用，抑菌针对大肠杆菌与金黄色葡萄球菌，抑菌率≥95%； 9.支持接触放电±8kV，空气放电±15kV，测试过程中设备无异常； 10.支持宽电压输入，供电电压在AC90V-240V范围内均能正常工作； 11.延时上电:为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能； 12.软件看门狗:支持硬件看门狗设计，设备运行异常时自动重启功能； 13.短路保护:供电短路时设备自动进入保护状态，当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常。 | 台 | 2 |
| 43寸宣教屏（护士站） | 1.显示屏:屏幕尺寸≥43英寸、屏幕分辨率≥1920*1080、水平/垂直可视角度178°/178°、对比度 1200:1、屏幕亮度 ≥350cd/㎡、刷新频率 ≥60Hz、支持颜色≥ 16.7M(8-bit)； 2.CPU:≥四核1GHz，GPU:≥Mali-450MP2(双核)，内存:≥2GB存储:≥32GB； 3.接口:USB*2、RJ45*1、HDMI in*1、aux*1； 4.视频格式:MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等，音频格式:MP3/WMA等，图片格式:JPEG/BMP/PNG等； 5.安装方式:支持壁挂式安装、吊装； 6.供电方式:220V，整机额定功率:≤85W，待机功耗:≤0.5W； 7.具备远程控制开关机技术，支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 8.设备支持紫外线、医用酒精、84消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式,具有抑菌的作用，抑菌针对大肠杆菌与金黄色葡萄球菌，抑菌率≥95%； 9.支持接触放电±8kV，空气放电±15kV，测试过程中设备无异常； 10.支持宽电压输入，供电电压在AC90V-240V范围内均能正常工作； 11.延时上电:为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能； 12.软件看门狗:支持硬件看门狗设计，设备运行异常时自动重启功能； 13.短路保护:供电短路时设备自动进入保护状态，当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常。 | 台 | 1 |
| 1.2门诊排队叫号 |  |  |  |
| 55寸候诊区队列叫号屏 | 硬件规格： 1.性能配置 操作系统：开源鸿蒙≥6.0，CPU：≥4核2GHz，GPU：≥2核800MHz，NPU：≥1Tops，RAM：≥2GB，ROM：≥32GB。 2.显示模块 屏幕尺寸：≥55英寸、屏幕分辨率：≥1920*1080，亮度：≥300cd/㎡，可视角度：178°，色域：16.7M。 3.外观设计 铝合金边框，冷轧钢板后壳，正面覆盖钢化玻璃，可直接喷洒酒精或酒精擦拭消毒；支持壁挂式或嵌入式安装； 4.外部接口 RJ45*1、USB接口*2，HDMI*1，Audio out*1，最高支持64GB TF卡方式拓展。 5.电气性能 AC220V供电；整机功率≤160W，扬声器功率：2*3W；接触放电：±8kV、空气放电：±15kV，测试过程中设备无异常，且各项功能正常。 软件功能： 1.支持根据医生排班提前将医生信息显示在屏幕上，或同步叫号器账号登录更新医生信息。 2.主界面显示区域内容可根据需求自定义设置，支持界面元素灵活配置。 3.支持本诊室叫号信息播报和定时语音广播，音量和语速可远程调节。 4.支持远程在线软件升级，方便系统维护与功能扩展。 5.本机IP地址发生冲突时，屏幕自动显示提示信息，确保网络通信稳定可靠。 | 台 | 3 |
| 22寸诊室门口屏 | 硬件规格： 1.性能配置 操作系统：开源鸿蒙≥6.0，CPU：≥4核2GHz，GPU：≥2核800MHz，NPU：≥1Tops，RAM：≥2GB，ROM：≥32GB。 2.显示模块 屏幕尺寸：≥21.5英寸、屏幕分辨率：≥1920*1080，亮度：≥300cd/㎡，可视角度：178°，色域：16.7M。 3.外观设计 铝合金边框，冷轧钢板后壳，正面覆盖钢化玻璃，可直接喷洒酒精或酒精擦拭消毒；支持壁挂式或嵌入式安装；机身厚度≤33mm。 4.外部接口 网口*1、USB*1。 5.电气性能 AC220V供电，可采用集中供电或POE供电多种方式，保证灵活部署；机身功耗≤27W，扬声器功率：2*2W；接触放电：正负8kV、空气放电：±15kV，测试过程中设备无异常，且各项功能正常。 6.材质特性 外壳符合《GB/T24128-2018塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，防霉等级达到0级。(实验菌种包括:黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉)；外壳采用的医用抗菌材料，正反两面对含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌的抗菌率:99.8%,符合《GB/T31402-2023塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》。 软件功能： 1.支持根据医生排班提前将医生信息显示在屏幕上，或同步叫号器账号登录更新医生信息。 2.主界面显示区域内容可根据需求自定义设置，支持界面元素灵活配置。 3.支持本诊室叫号信息播报和定时语音广播，音量和语速可远程调节。 4.支持远程在线软件升级，方便系统维护与功能扩展。 5.本机IP地址发生冲突时，屏幕自动显示提示信息，确保网络通信稳定可靠。 | 台 | 14 |
| 出入院结算排队叫号机 | 硬件规格： 1.性能配置 操作系统：开源鸿蒙≥6.0，CPU：≥4核2GHz，GPU：≥2核800MHz，NPU：≥1Tops，RAM：≥2GB，ROM：≥32GB。 2.显示模块 电容触摸屏尺寸：≥21.5英寸、屏幕分辨率：≥1920*1080，亮度：≥240cd/㎡，可视角度：178°，色域：16.7M。 3.外观设计 铝合金显示屏边框，冷轧钢板机柜，屏幕正面覆盖钢化玻璃，可直接喷洒酒精或酒精擦拭消毒。 4.外设支持 IC卡阅读器、二维码阅读器、热敏打印机、社保卡阅读器、身份证读卡器。 5.电气性能 AC220V供电，保证灵活部署；机身功耗45W，扬声器功率：2*2W；接触放电：±8kV、空气放电：±15kV，测试过程中设备无异常，且各项功能正常。 软件功能： 1.支持IC卡、身份证、社保卡等实体卡刷卡签到，以及电子健康码、医保电子凭证、电子社保卡等多码合一扫码签到。 2.支持语音提醒功能，包括签到结果、队列等待人数、预计等待时间、诊前准备工作等。 3.支持号票打印功能，打印内容包括自定义票头、就诊条码、就诊二维码、个人信息、挂号详情、队列等待人数、预计等待时间，字体大小、粗细、行间距可自定义调整。 4.支持远程在线软件升级，方便系统维护与功能扩展。 5.本机IP地址发生冲突时，屏幕自动显示提示信息，确保网络通信稳定可靠。 | 台 | 1 |
| 医保多功能自助终端 | 1.主机模块 1）CPU ≥四核主频 3.2GHz； 2）内存容量 ≥8G； 3 ）硬盘容量 ≥480GB SSD； 4）显示器尺寸 ≥31.5寸屏； 5）支持全屏触摸； 6）Windows正版操作系统； 2.密码键盘模块 1）密码键盘支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC运算； 2）通过中国人民银行银行卡检测中心检测； 3）防护级别：IP65静态/IP54动态； 4）按键寿命2,000,000次以上； 5）加解密速度 < 1秒； 3.凭条打印机模块 1）凭条打印机纸张:80mm宽； 2）热敏纸（0.06-0.10mm厚）； 3）进纸方式：180°水平进纸，易装纸 ，自动吸纸； 4）出纸嘴可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能； 5）前开盖设计，方便维护和换纸； 4.银行卡读卡器模块 1）银行卡读卡器，具有读磁卡和读写 IC 卡的功能； 2）具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能； 3）具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能； 4）支持接触式CPU卡卡片（T=0/T=1）； 5.医保读卡器模块 1）支持实体医保卡读取； 2）符合ISO7816标准的T=0/T=1的CPU卡； 3）卡座寿命不小于10万次； 4）支持医保定制接口函数； 6.条码/二维码扫描模块 1）支持条码/二维码扫描； 2）识读景深：0mm-100mm； 3）识读精度：≥5mil； 4）支持电子居民健康卡二维码读取； 7.身份证读卡模块 1）符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准； 2）WIN98/2003/XP/WIN7/Android/Linux平台；可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB等；具有电源短路、过流过载自动保护设计； 3）二代身份证、外国人居住证、港澳台居民通行证等有效信息读取； 8.报告打印模块 1）首页打印速度≤10秒； 2）连续打印30张/分钟； 3）双纸盒总容量≥700张； 4）黑白激光打印； 5）单纸盒容量250张，扩展纸盒500张。支持两种格式纸张分别放置于两个纸盒内，程序判断打印时使用哪种格式纸张打印； 9.医保刷脸支付模块 1）CPU ≥8核 A53 1.8GHz； 2）内存 ≥4GB； 3）硬盘 ≥64GB； 4）操作系统 ≥Android 8.1； 5）显示器规格 ≥8寸 分辨率≥1280*800； 6）3G发射功率：24dBm+1.7/-3.7dB,4G发射功率：23dBm±2.7dB； 7）Wifi,BT 2.4G/5G双频，支持802.11b/g/n/ac,蓝牙4.2； 8）医保刷脸摄像头 640x480@30FPS 320x240@30FPS 基于3D结构光设计； 9）符合支付宝刷脸支付安全应用； 10）通过国家医保局三类终端检测。 10 网络模块： 支持的标准和协议IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 端口5个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）； 11 其它模块技术性能指标： 1）220V±10％，50Hz±１Hz； 2）工作环境温度：5℃ ~ 40℃； 3）运输储存温度：-20℃ ~ +55℃； 4）工作环境相对湿度：40%RH ~ 80%RH； 5）电磁兼容性符合GB9254标准中A级规定的要求，产品的安全性符合国家GB4943标准中的要求； 6）UI 界面采用主流的扁平化设计，界面简单易懂，方便人机交互，可根据医院需求定制化开发； 7）主机外观颜色支持定制； 12 整机通过3C认证。 | 台 | 2 |
| 报告自助终端 | 1.主机模块； 1）CPU Intel ≥双核 主频 2.3GHz； 2）内存容量 ≥8G； 3）硬盘容量 256GB SSD； 4）显示器尺寸 ≥19寸屏； 5）支持全屏触摸； 6）Windows正版操作系统； 2.医保读卡器模块 1）支持实体医保卡读取； 2）符合ISO7816标准的T=0/T=1的CPU卡； 3）卡座寿命不小于10万次； 4）支持医保定制接口函数； 3.条码/二维码扫描模块 1）支持条码/二维码扫描； 2）识读景深：0mm-100mm； 3）识读精度：≥5mil； 4）支持电子居民健康卡二维码读取； 4.身份证读卡模块 1）符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准； 2）WIN98/2003/XP/WIN7/Android/Linux平台；可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB等；具有电源短路、过流过载自动保护设计； 3）二代身份证、外国人居住证、港澳台居民通行证等有效信息读取； 5.报告打印模块 1）首页打印速度≤10秒； 2）连续打印30张/分钟； 3）双纸盒总容量≥700张； 4）彩色激光打印； 5）单纸盒容量250张，扩展纸盒500张。支持两种格式纸张分别放置于两个纸盒内，程序判断打印时使用哪种格式纸张打印； 6.其它模块技术性能指标： 1）220V±10％，50Hz±１Hz； 2）工作环境温度：5℃ ~ 40℃； 3）运输储存温度：-20℃ ~ +55℃； 4）工作环境相对湿度：40%RH ~ 80%RH； 5）电磁兼容性符合GB9254标准中A级规定的要求，产品的安全性符合国家GB4943标准中的要求； 6）UI 界面采用主流的扁平化设计，界面简单易懂，方便人机交互，可根据医院需求定制化开发； 7）主机外观颜色支持定制； 7.整机通过3C认证。 | 台 | 1 |
| 1.3 会议设备 |  |  |  |
| 会议一体机 | 1.设备采用一体化设计，具备内置麦克风、扬声器、触摸屏等，外部无任何可见内部功能模块及连接线，整体美观、大方，可有效屏蔽内部电路器件辐射，支持固定支架和移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔，适应多种使用环境。 2.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。 3.屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。 4.屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。 5.设备内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥8米。 6.设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100Hz-20KHz。 7.设备内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持WiFi6，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线网络协议。 8.采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。 9.提供内置鸿蒙系统，ROM≥64GB，RAM≥8GB，支持在线升级，可兼容安装安卓应用。 10.基于手机端或平板端的 IdeaShare 软件，可实现设备内容镜像到手机端或平板端的小屏，支持单播和组播模式，支持不低于 40 路镜像。支持小屏触控操作控制设备，如进行麦克风、扬声器设置、返回首页、打开 APP操作。 11.嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能。 12.支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于20个已适配的第三方应用。 13.无需借助OPS模块，设备嵌入式操作系统下内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告。 14.配置Type-C智慧投屏器，实现电脑和移动设备的材料共享。 15.落地支架安装。 | 台 | 1 |
| 2 医疗辅助设施 |  |  |  |
| 2.1 移动医护工作站 |  |  |  |
| 移动护理工作站 | 1.电子配置： 1）一体式主机配置：国产芯片（主频2.7GHz 8核），16GB内存 ，512GB硬盘，无线网卡，23.8英寸，1080P显示屏，内置双扬声器； 2）标准主电池，高性能磷酸铁锂电芯，充放电2000次以上，使用时间8小时以上，通过FCC,CE,RoHS，UN38.3认证； 3）USB接口*6； 4）电动升降； 5）键鼠套装*1。 2.外观： 1）一体化设计：含电池的一体化结构设计，电池采用内嵌式设计保护在推车底座下方；所有线缆隐藏无外露，电源线采用可伸缩设计，方便不同距离充电及收纳； 2）车体材质：由高强度铝材、铝合金和可回收树脂材料组合而成,车体支柱铝合金材质，可以保障车体支撑稳定； 3）台面设计：高强度抗菌ABS一体压铸成型，高集成一体化台面设计；工作台面尺寸：500*475MM，配有凸型围挡，围挡高度≥25mm，且围挡与工作台面一体成型，便于消毒清洁，防止物品掉落及液体渗漏； 4）台面把手键盘托：台面把手与台面选用抗菌ABS压铸一体成型，键鼠选用隐藏式设计，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计； 5）车体升降：工作台面可电动调节高低升降，升降高度范围≥350mm； 6）显示器固定支架：显示器支架允许单独150MM内自由升降、横竖屏转换，俯角15°，仰角30°调节； 7）控制开关及电量显示：电源控制开关在台面侧面，可防止误操作，电量显示指示灯在推车底座上； 8）底座：专为医疗定制设计，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用；同时保证通过复杂医疗环境的同时避免踢脚；采用抗菌ABS压铸一体成型，耐碰耐刮耐腐蚀； 9）脚轮：医用静音轮，采用精密轴承，带来高静音及顺畅的推动体验，专为医院橡胶地面定制；双刹脚轮设计，更贴心临床的使用场景。 3.配件： 1）台面垫*1：半透磨砂材质； 2）4L垃圾桶*2； 3）中号置物盒*1，配备隔板2片； 4）柜体（1U+2U抽屉）*1：抽屉内部配备隔板，可分隔抽屉用于放置不同规格药品。 | 台 | 4 |
| 移动医生工作站 | 电子配置： 1.一体式主机配置：国产芯片（主频2.7GHz 8核），16GB内存，512GB硬盘，无线网卡，23.8英寸，1080P显示屏，内置双扬声器； 2.标准主电池，高性能磷酸铁锂电芯，充放电2000次以上，使用时间8小时以上； 3.USB接口*6； 4.电动升降； 5.键鼠套装*1。 外观： 1.一体化设计：含电池的一体化结构设计，电池采用内嵌式设计保护在推车底座下方；所有线缆隐藏无外露，电源线采用可伸缩设计，方便不同距离充电及收纳； 2.车体材质：由高强度铝材、铝合金和可回收树脂材料组合而成,车体支柱铝合金材质，可以保障车体支撑稳定； 3.台面设计：高强度抗菌ABS一体压铸成型，高集成一体化台面设计；工作台面尺寸：500*475MM，配有凸型围挡，围挡高度≥25mm，且围挡与工作台面一体成型，便于消毒清洁，防止物品掉落及液体渗漏； 4.台面把手键盘托：台面把手与台面选用抗菌ABS压铸一体成型，键鼠选用隐藏式设计，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计； 5.车体升降：工作台面可电动调节高低升降，升降高度范围≥350mm； 6.显示器固定支架：显示器支架允许单独150MM内自由升降、横竖屏转换，俯角15°，仰角30°调节； 7.控制开关及电量显示：电源控制开关在台面侧面，可防止误操作，电量显示指示灯在推车底座上； 8.底座：专为医疗定制设计，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用；同时保证通过复杂医疗环境的同时避免踢脚；采用抗菌ABS压铸一体成型，耐碰耐刮耐腐蚀； 9.脚轮：医用静音轮，采用精密轴承，带来高静音及顺畅的推动体验，专为医院橡胶地面定制；双刹脚轮设计，更贴心临床的使用场景。 配件： 1.台面垫*1：半透磨砂材质； 2.鼠标盒*1。 | 台 | 4 |
| 2.2 智慧采血 |  |  |  |
| 移动智能采血机 | 1.设备需采用一体化设计，支持移动至病区、床旁及其他区域采血，满足自动读取患者检验信息，实现自动选取对应采血管、打印条码标签及自动粘贴条码标签等功能，非小推车加装独立台式贴标机模式； 2.设备尺寸：设备应小巧灵活，设备高度应≤1100mm，宽度≤400mm，长度≤700mm； 3.试管种类：单台设备在线支持试管种类≥10种，无专机专用； 4.装载容量：单台设备在线试管单次装载量≥300根/次； 5.处理能力：单台设备的出管/发管速度≥1440根/小时； 6.装载方式：倾斜滑道式备管，需支持设备后方装载加管，倾斜滑具备可折叠延伸功能，支持运行中途不停机加管；非水平式加管，非整盘式加管，非抽屉式加管等其他装载试管； 7.运管方式：设备选管后，将试管垂直送至贴标区域； 8.取管方式：电机释放落管，非电磁铁落管，非滚动式取管，非机械手抓取，非堆叠取管，非小车运管； 9.试管仓指引：每个仓位旁可放置一个采血管帽头作为对应管仓的指引标识，实现加装对应类型试管指引； 10.试管仓可折叠：需支持所有试管仓顶部具备向下可折叠的功能，便于加管时延长管仓滑道，实现快速加管； 11.显示系统：整机需具备支臂式独立显示系统，尺寸≥15.6 寸，需采用可调节支架安装，支持屏幕上下、左右、前后的高度调节及360°旋转功能，需满足医护人员从不同角度使用的需求； 12.内嵌显示屏：设备需内嵌LCD辅助显示屏，支持实时显示设备状态、发管状态、患者信息、试管余量和标签纸余量； 13.操作台面：操作台面一体成型，面积≥0.28㎡，操作台表面需采用抗腐蚀工艺，支持放置采血标本及采血托盘等物品放置； 14.推车把手：设备前端与后端均设有推车把手，支持操作人员从前方推车和后方推车需求； 15.混匀器：设备内嵌混匀器，可同时容纳采血管≥5根；支持摇匀时间设置4个档位，分别为5秒、10秒、20秒、30秒，便于临床对于血标本的摇匀时间设定调节，同时具备物理实体控制按钮和软件控制按钮； 16.打印机数量：设备内置打印机≥3个，具有主打印机、辅助打印及回执单打印机；主打印机需为抽拉式设计，便于快速更换标签纸；且辅助打印机和回执单打印机可以随时互换功能使用； 17.打印机模式：需支持自动打印、手动打印、补打、辅助打印、回执单打印等多种模式，同时需支持非血液标本的标签打印功能，例如尿液、粪便等； 18.绿色通道：设备需具有采血管贴标的绿色通道口，该通道口可以放置需要贴标的采血管，并可支持任意符合尺寸要求的非上机管型； 19.扫码器：设备需内置扫码器，灵巧方便，减少外接设备量，支持一维码、二维码，满足患者信息读取； 20.条码格式：需支持多种如 Code39、Code93、Code128等条码格式，可设置分辨率，分辨率最大可支持203dip； 21.智能送管系统：接管托盘需采用隐藏式设计，设备发管过程自动将托盘伸出机身外并上升至距离地面≥70cm高度，符合人体工学设计避免弯腰取管；待机时或下一位患者采血时托盘可完全收入车身内，同时支持自动复位和手动复位功能，具有实体设备复位按钮； 22.采血耗材放置区：设备需设有对应的耗材存储空间，支持底部可放置采血管和便签纸等耗材，侧边储物抽屉可放置棉签、碘伏、酒精等耗材； 23.故障提醒：设备需具备物理重启按键，避免屏幕死机后无法重启贴标设备，需具备弹出故障提醒和排查指引，可快速打开外壳，快速处理排除故障； 24.待机时长：≥24小时； 25.管仓监测：机身管仓内部含摄像系统，可随时在显示屏幕上实时显示管仓内部的情况，便于及时发现问题； 26.管仓结构：整体管仓在使用中处于封闭状态，不受外部干扰； 整机结构：整机四面均有开门设计或免螺丝快拆结构，便于快速保养维护。 | 台 | 1 |
| 2.3 网络心电接入 |  |  |  |
| 网络心电接入设备 | 一、心电采集工作站软件 1.支持与HIS系统电子申请单对接，从而实现检查数据与病人信息的统一； 2.支持RS-232\RJ45\USB\WIFI等多种不同类型的心电图机输出接口对接模式； 3.支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图等原始数据并存储、编辑； 4.常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换MFER,CDA,PDF,DICOM等国际标准。 二、移动台车 1.整车需采用高强度铝合金材质，台面需采用ABS材料，结实耐用； 2.表面喷塑需加氧化处理，防腐蚀、易清洁；显示器支架，可上下左右多角度调节； 3.脚控式升降系统； 4.需采用医用静音脚轮； 5.整车高度不小于100CM,台面长宽不小于35CM。 三、移动电脑 1.不小于10英寸触摸屏； 2.不低于RAM≥8GB，ROM≥128GB； | 套 | 3 |
| 3 智慧病房 |  |  |  |
| 3.1 智慧病房交互 |  |  |  |
| 智慧病房交互大屏(75寸) | 1.设备采用一体化设计，具备内置麦克风、扬声器、触摸屏等，外部无任何可见内部功能模块及连接线，整体美观、大方，可有效屏蔽内部电路器件辐射，支持固定支架和移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔，适应多种使用环境。 2.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。 3.屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。 4.屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。 5.设备内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥8米。 6.设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100Hz-20KHz。 7.设备内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持WiFi6，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线网络协议。 8.采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。 9.提供内置鸿蒙系统，ROM≥64GB，RAM≥8GB，支持在线升级，可兼容安装安卓应用。 10.基于手机端或平板端软件，可实现设备内容镜像到手机端或平板端的小屏，支持单播和组播模式，支持不低于 40 路镜像。支持小屏触控操作控制设备，如进行麦克风、扬声器设置、返回首页、打开 APP操作。 11.嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能。 12.支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于20个已适配的第三方应用。为保证应用市场及提供第三方应用的兼容性，所提供的应用市场须与硬件设备为同一品牌。 13.无需借助OPS模块，设备嵌入式操作系统下内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告。为保证软件兼容性，所提供的检测工具须与硬件设备为同一品牌。 14.原厂挂壁支架安装 15.护理白板软件授权。 | 台 | 1 |
| 系统对接 | 1.与现有医护对讲系统对接，支持患者呼叫事件、卫生间报警信息均在大屏弹窗提醒。 | 项 | 1 |
| 3.2 智能输液管理 |  |  |  |
| 智能输液监测器 | 1.称重部分 1)称量范围：0g~5000g； 2)测量精度：≤500g，精度为±1g；＞500g，≤5000g，精度为±0.5%； 2.红外部分 1)输液监测范围：10滴/分~100滴/分； 2)输液监护控制器测量精度：±2滴/分； 3)输液管截流功能：在输液完成后，输液监护器在6秒（可设置）之内完成截流，防止血液回流； 3.基本参数 1)输液监护器称重部分重量：250g±10g； 2)输液监护器称重部分尺寸：高x宽x深=167mm*87.5mm*32mm； 3)输液监护器红外部分重量：68g±5g； 4)输液监护器红外部分尺寸：高x宽x深=113mm*53mm*25mm； 5)大气压力：860 hPa-1060 hPa； 6)使用环境温度范围：5℃~40℃； 7)使用相对湿度范围：≤80%； 8)储存环境温度范围：-10℃~55℃； 9)储存相对湿度范围：≤95%； 10)输液监护器称重部分电源电池：3.7VDC，6400mAh； 11)输液监护器红外部分电源电池：3.7VDC，180mAh； 12)充电电源：输入100-240VAC，50/60Hz，0.15A；输出5VDC，1A； 13）在临床使用中，为保障患者输液安全，防止血液回流，输液监护器在输液完成即呈现空瓶状态时，可通过卡扣自动卡住输液管； 14）为保证病人安全，输液监护器须具有二类医疗器械认证； 15）输液监护器需满足安全与合规检测，出具检测报告。 | 台 | 50 |
| 无线充电座 | 1.供电方式：电源适配器12VDC/10A； 2.尺寸：长*宽*高=560mm*440mm*50mm； 3.重量：≤5kg； 4.充电座数量：10个； | 台 | 5 |
| 输液信号接收器 | 1.频段：125KHz/425MHz/2.4GHz； 2.协议：RFID/BLE/ZIGBEE； 3.供电方式、电压：对接无线ap的物联网模块，USB供电、DC5V； 4.检测范围：125KHz定位≤4m(室内),425MHz接收≤15m(室内),2.4GHz距离≤15m(室内直径）； 5.工作温度：-10℃~+85℃； 6.工作湿度：5%~95%RH@21℃（非冷凝）； 7.尺寸（长*宽*高）：86.5mmx49mmx21mm(含USB头)； 8.功耗：≤2.5W； 9.接口类型：USB； 10.同时支持425MHz、蓝牙信号的接收，125KHz 定位信号的发送； 11.接口类型：USB； 12.产品满足GB4943.1-2011安规检测并提供安规检测证明； 13.产品通过电磁兼容性检测； 14.在30MHz-6GHz环境下通过辐射骚扰测试。 | 台 | 23 |
| 输液显示大屏（55吋） | 1.硬件配置： 1）显示屏:屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080、水平/垂直可视角度178°/178°、对比度 1200:1、屏幕亮度 ≥350cd/㎡、刷新频率 ≥60Hz、支持颜色≥ 16.7M(8-bit)； 2）CPU:≥四核1GHz，GPU:≥Mali-450MP2(双核)，内存:≥2GB存储:≥32GB； 3）接口:USB*2、RJ45*1、HDMI in*1、aux*1； 4）视频格式:MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等，音频格式:MP3/WMA等，图片格式:JPEG/BMP/PNG等； 5）安装方式:支持壁挂式安装、吊装； 6）供电方式:220V，整机额定功率:≤110W，待机功耗:≤0.5W； 7）具备远程控制开关机技术，支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 8）设备支持紫外线、医用酒精、84消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式,具有抑菌的作用，抑菌针对大肠杆菌与金黄色葡萄球菌，抑菌率≥95%； 9）支持接触放电±8kV，空气放电±15kV，测试过程中设备无异常； 10）支持宽电压输入，供电电压在AC90V-240V范围内均能正常工作； 11）延时上电:为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能； 12）软件看门狗:支持硬件看门狗设计，设备运行异常时自动重启功能； 13）短路保护:供电短路时设备自动进入保护状态，当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常。 2.软件功能： 1、监控屏管理 1)可打开监控屏对输液监护器进行监控，可查询当前输液状态，可对输液过快，过慢，暂停，被遮挡，输液完成进行提示； 2)自动排序，将非正常的信息排在最前面，方便查看； 3)支持切换屏幕，可切换到电视上显示； 2、输液监护器管理：管理输液监护器信息，包括对应的床位号，科室等信息，用于在监控屏上监控显示； 3、病人管理：管理病人，用户绑定床位对应监护器，方便管理监控； 4、用户管理：管理医护账号信息，包括姓名，所属科室等信息； 5、输液记录：查询病人输液信息，包括输液时间和规格； 6、事件日志：查询输液时日志信息，包括开始输液，输液异常等信息； 7、输液参数设置：维护输液材料的信息，包括类型，容器重量，规格等； 8、输液统计：按照天/周/月/年统计输液次数； 9、科室管理：管理科室基本信息； 10、配置：通过配置文件来配置基础数据； 1)系统设置：是否自动登录，界面显示报警数据数量，语言等信息； 2)数据库设置：配置数据库相关信息； 3)打印机配置：配置打印机相关信息； 4)串口配置：监听端口配置； 5)监控屏设置：配置输液中相关信息的显示； 6)报警器设置：设置剩余液量提示等信息； 11、系统需拥有软件著作权证书 12、系统需拥有软件测评报告证书 13、产品需满足国家信息安全与创新技术要求 | 台 | 1 |
| 3.3 床旁交互 |  |  |  |
| 智能床旁交互系统软件 | 智能床旁交互系统软件功能 1.系统架构与集成：系统应基于B/S+C/S混合架构运行，支持与HIS、LIS、PACS、EMR、移动护理、手麻系统等医院业务系统的标准接口对接，支持数据库视图、API接口、WebService、HL7等多种数据交互方式，支持Oracle、SQLServer、MySQL、达梦、OceanBase等主流数据库访问，实现患者信息、医嘱、检查检验、费用等数据的实时更新与同步； 2.显示模板自定义：支持床头屏页面自定义布局，包括页面背景（颜色/图片）自定义，排版布局（组件自由拖拽）自定义。支持模板库的创建、分类与维护，提供增删改查操作；支持模板导入/导出功能（兼容JSON/XML格式）；支持模板复制，便于快速复用；支持模板版本控制与权限管理，按角色分配编辑与发布权限。支持拖拽式控件布局、缩放画布视图、组件复制与删除；支持网格吸附与智能对齐线提示；提供居中、左对齐、右对齐等对齐工具；支持置顶、置底、组合、解组等层级管理操作；支持动态画布尺寸调整与参考线设置，提升设计精准度。包含基础控件（文本、图片）、布局控件（背景）、高级控件（字段文本、日期时间、生日、二维码、患者信息、护理标识、性别）及功能按钮（本地应用如医院风采、趣味游戏、费用查询、报告查询、业务事件、URL链接跳转）。支持高度、宽度、颜色、字体、边框、透明度等样式属性自定义；支持控件位置、间距、圆角、阴影等视觉效果配置；支持响应式布局适配移动端与PC端。支持静态值绑定用于固定内容展示；支持变量绑定关联运行时参数或上下文变量；支持数据库字段绑定，可直连HIS、EMR等系统数据表字段实现动态数据填充； 3.首页信息展示：床旁终端须显示患者床位号、姓名、性别、年龄、住院号、入院日期、责任医生/护士、护理等级、饮食、隔离、过敏等信息，支持二维码显示（患者身份码、点餐码等），支持患者生日提醒图标与弹窗，支持宣教消息弹窗展示，可多条切换，支持后台统一配置界面风格与显示字段； 4.可视对讲功能：患者端须具备一键呼叫护士站功能，呼叫建立时间≤2秒，通话过程支持全双工音视频通信，语音播报“正在呼叫，请稍候”，支持挂断、音量调节、静音等操作； 5.电子床头卡功能：实时显示患者基本信息、护理等级、风险标识、隔离标识、责任医护等；隐私信息（姓名/身份证号/手机号/地址）须脱敏显示，页面支持自适应字体与行间距；后台可统一模板与实时刷新机制； 6.费用查询功能：支持患者通过输入身份证后四位验证身份后查看费用明细，展示药品、检查、检验、护理、治疗等费用分类信息；支持后台控制药品明细显示开关，查询响应时间≤2秒； 7.检查检验报告查询：患者可自助查询检查报告、检验报告；须支持身份验证开关配置；支持报告详情展示、错误提示与键盘快捷输入（数字及X字母键）； 8.健康宣教：支持视频和图文宣教内容展示，宣教内容可按病区上传分类；患者可调节文字大小（步长2px，最大48px），支持图片点击放大与全屏显示；须具备患者签字确认功能，未签名不得退出，签名后系统自动保存签字图片并标识状态；支持接入AI智能体，根据患者信息(诊断、医嘱、手术、评估、体征)智能推送个性化宣教内容； 9.满意度评价：患者端须支持在线问卷调查与满意度评价，支持单选、多选、评分、意见填写等题型，评价内容涵盖医生、护士、环境、饮食等，支持数据上传服务器并导出统计分析报表； 10.生活服务：支持与医院餐饮系统对接，实现菜品展示、下单、撤单及订单同步；支持医院简介、科室介绍、专家展示、视频点播、直播频道等生活与健康服务功能；支持趣味游戏，可实现本地运行象棋、五子棋等趣味小游戏； 11.分机呼叫分机：支持床旁设备间点对点音视频呼叫，用于医护间互联沟通；呼叫方发起后被呼叫方自动接听（默认关闭摄像头），界面显示患者名、床号、分机号，支持失败重拨与多页切换； 12.蓝牙与外设扩展：支持蓝牙协助报警功能，与蓝牙呼叫按钮联动报警至护士站、门灯及走廊屏；须支持蓝牙输液透传，与第三方输液监控平台互联；支持蓝牙无线手持连接，具备自动重连与手动切换功能； 13.自定义外链与二维码转换：支持自定义网页链接跳转，支持将外链转为二维码弹窗形式展示，链接参数支持患者姓名、住院号、床号、病区号、性别、年龄等动态生成； 14.屏保与界面管理：支持屏保图片上传、气泡显示开关、文字显示开关、图片轮播设置，支持常驻模式防误触，支持后台自定义按钮布局、图标样式与模块顺序。 管理主机： 1.性能配置 操作系统≥开源鸿蒙6.0；CPU≥4核2GHz、GPU≥2核800MHz、NPU≥1 TOPS；内存RAM≥4GB、存储ROM≥32GB。 2.显示模块 尺寸≥15.6英寸电容式触摸显示屏；分辨率≥1920×1080；亮度≥300cd/㎡、可视角度≥178°、色域≥16.7M。 3.摄像头模块 内置一体化≥800万像素高清摄像头；支持手动角度调节，满足视频对讲与远程可视通信需求。 4.喇叭与咪头 配备一体化长鹅颈话筒，可用于免提通话与广播喊话；手柄听筒采用磁吸式设计，可实现自动吸附固定与分离操作；支持听筒与免提两种对讲方式，音频采样率16KHz~48KHz，音质达16位立体声CD标准，具备回音消除功能。 5.通讯方式 标准RJ45接口（支持10M/100M/1000M自适应），基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 6.无线通讯模块 Wi-Fi模块，兼容2.4G/5G频段，符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准；蓝牙模块，支持BT/BLE双模蓝牙，兼容5.0/4.2/2.1协议。 7.智能感应模块 内置红外与光感传感器，可实现“人来屏亮”和“根据环境亮度自动调节屏幕亮度”等功能，以适应不同使用场景。 8.物理按键 一键报警呼叫按键，紧急情况下可快速发起呼叫与报警；一键通话转换按键，在广播过程中可即时切换为喊话模式；独立电源按键，支持直接开关机操作。 9.外部接口定义 独立电源插座*1、RJ45*1、USB2.0*1、HDMI输出*1、麦克风*1、耳机*1、报警输出*1、短路输入*1、音频输入*1、录音输出*1、RS485*1。 10.功耗及电磁性能 整机功耗<18W，扬声器功率≥2W；接触放电≥8kV、空气放电≥15kV，测试过程中设备无异常，且各项功能正常。 | 套 | 1 |
| 床旁交互终端 | 硬件规格 1、性能配置 操作系统≥开源鸿蒙6.0；CPU≥4核2GHz、GPU≥2核800MHz、NPU≥1 TOPS；内存RAM≥4GB、存储ROM≥32GB。 2、显示模块 尺寸≥15.6英寸电容式触摸显示屏；分辨率≥1920×1080；亮度≥300cd/㎡、可视角度≥178°、色域≥16.7M。 3、摄像头模块 内置一体化≥800万像素高清摄像头，满足视频对讲与远程可视通信需求。 4、喇叭与咪头 采用多喇叭侧发音设计，可提升声能输出效率；采用多麦设计，保证通话声音清晰可辨；音频采样率16KHz~48KHz，音质达16位立体声CD标准，具备回音消除功能。 5、通讯方式 基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，支持10M/100M/1000M自适应。 6、无线通讯模块 Wi-Fi模块，兼容2.4G/5G频段，符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准；蓝牙模块，支持BT/BLE双模蓝牙，兼容5.0/4.2/2.1协议。 7、智能感应模块 内置刷卡模块，支持刷卡进入护理功能和身份识别，确保便捷和安全；内置红外与光感传感器，可实现“人来屏亮”和“根据环境亮度自动调节屏幕亮度”等功能，以适应不同使用场景。 8、设备外观 设备正面采用2.5D全覆盖弧面玻璃结构，兼顾外观与耐用性；含有标准vesa孔位，可配合悬停式支架使用，使用时可拉伸至床前，闲置时可收纳贴到墙面。 9、物理按键 独立音量加减按键，用来控制媒体播放音量；独立锁屏按键，用来控制锁屏息屏。 10、外部接口定义 电源接口*1、网口*1、type-c*1、洗手间报警按钮接口*1、门灯接口*1、手持接口*1。 11、功耗及电磁性能 内置POE模块；支持宽电压输入（DC12V~24V），可采用集中供电或适配器供电多种方式，保证灵活部署整机功耗<15W，扬声器功率≥2*1.5W；接触放电≥8kV、空气放电≥15kV，测试过程中设备无异常，且各项功能正常。 12、材质特性 采用抑菌材质，支持紫外线、医用酒精、84 消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式 软件功能 1、呼叫与对讲，可通过手持呼叫键或触屏端呼叫护士键一键呼叫至护士站主机，实现全双工高清可视对讲，确保快速响应。 2、支持设置白天、夜晚多时段的分机的呼叫音量、通话音量。 3、支持紧急增援、codeblue报警、换药提醒、床位清理、费用查询、费用清单查询、护理计时、计时提醒、医院简介、科室简介、医生简介、护士简介，以及断网掉线提醒、与服务器断开提醒等功能。 4、支持电子床头卡展示患者信息，支持获取HIS系统数据，显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识、防跌倒、防压疮等信息，确保医护人员随时掌握患者动态。 5、二维码显示，支持显示二维码，可通过二维码链接到在线点餐、在线支付等功能，提升患者体验。 6、住院费用查询，支持患者查询住院费用，包括总费用、每日费用、用药情况及费用余额等，提供透明的费用管理。 7、健康信息查询，支持患者查看医院简介、科室简介、住院费用、用药信息、体征信息、检验报告、检查项目信息等，方便患者了解治疗过程。 8、健康宣教，支持健康宣教信息查询，患者可通过床头分机查看播放健康宣教视频与文章，包括疾病概述、症状、病因、就医指南、预后、随访、预防等信息。 9、消息通知与提醒，支持接收护士站主机消息通知，如服药提醒、缴费提醒、入院须知、术前准备、出院通知等，患者可反复阅读，减少护士口头宣教工作量。 10、护理计时与代接功能，支持护理计时功能，记录护理状态的起始时间，患者护理状态可本机查看或上传至服务器；支持护理代接功能，分机可接听其他病床分机呼叫并进行双向对讲。 11、吸氧计时与提醒，支持吸氧计时功能，设定患者吸氧时间，倒计时结束后自动提醒护士完成吸氧任务，并伴随语音播报，保障医护工作效率。 12、摄像机绑定，支持绑定网络摄像机，当护士站主机与本机对讲时，可显示本机内置摄像头或绑定网络摄像机的视频画面，便于远程可视化管理。 13、屏保和夜晚模式，支持根据医院作息时间灵活设置分机自动熄屏与亮屏时间，优化能源消耗与设备使用寿命。 14、支持远程在线升级软件。 | 台 | 50 |
| 悬吊支臂 | 1.主要材质：铝合金； 2.整体长度：≥850mm； 3.支架净重：≥2Kg； 4.负载承重：0.5～4Kg； 5.延长臂调节：左右摆动180度； 6.设备旋转角度：360度； 7.设备倾仰角度：上30度，下90度； 8.设备安装孔位：75x75mm & 100x100mm； 9.建议安装高度：壁挂箱底部离地面1.1～1.2米。 | 个 | 50 |
| 3.4 智慧医疗电子手带 |  |  |  |
| 智慧医疗电子手带 | 1.显示屏尺寸≥0.95英寸，待机时长≥4天，工作时长≥3天；支持抬腕亮屏和自动息屏功能； 2.基于运营商基站网络，采用无线通信技术，不限于NB-IoT、4G、5G等技术； 3.内置无线通信模块，出厂须预装通信卡，供应商承诺通信永久免费； 4.随时查找老人位置，并显示运动状态、设备电量、离家或在家状态； 5.老人持续无法活动超过设定时长，应能自动报警定位； 6.支持实时监测心率，老人心率过高或者过低，应能自动报警定位；自动监测周期应 ≤1秒； 7.支持语音通话、来电铃声提醒，具有手动接听和自动接听模式切换； 8.为获取最佳定位精度，根据老人所处环境，在定位信标、北斗、GPS、WiFi等多重定位中自动切换； 9.每天早晨推送老人的睡眠统计报告给子女，至少应包含：睡眠时长、睡眠质量、夜尿次数、入厕时长； 10.每天晚上推送老人的活动统计报告给子女，至少应包含：离家记录、心率、血氧、手表离手时间； 11.定时推送手表位置、运动状态、心率血氧、电量、在家或离家状态给子女，推送周期可单独设置； 12.支持久坐提示、睡眠监测、活动计步、低电振动提醒、手环故障上报、吃药提醒； 13.支持磁吸充电，充电头靠近即可吸附充电，充电过程显示屏上要有明显提示正在充电中； 14.防尘防水达到IP67等级； 15.手表正面须有红色SOS报警按键，可醒目提醒老人；报警成功以振动、语音播报形式提醒； 16.内置IC卡，便于实现消费、门禁、通道管控等功能应用； 17.支持连接手机升级软件；支持服务器远程升级软件。 | 个 | 50 |
| 特殊病患定位系统软件 | 主要功能 1.长者登记：涵盖长者信息登记、长者外出登记、陪同就医登记、意外事件登记、长者退住办理等子模块。从入住时详细记录长者基础信息和健康状况，到外出、就医、意外事件的登记与跟踪，以及退住办理的完整流程管理，确保每个环节都有迹可循； 2.长者评估：通过系统化、标准化的评估体系，对新入住及在院长者进行能力（国家标准或地方标准）、防压疮、防跌倒、防坠床、防噎食等进行全面评估。针对护理长者，从身体机能、生活自理能力、疾病状况等多维度分析，为制定个性化护理方案提供依据； 3.护理长者：包含护理计划、护理登记、日常查房、长者关怀、亲情管理、防走失管理等子模块，聚焦失能、半失能、阿尔茨海默等不同护理类型长者的日常护理、临终关怀等服务； 4.活力长者：包含照护计划、学院课程、公共活动、长者关怀、轨迹查找、管家交接班等子模块，聚焦活力长者的精神文化需求为核心，围绕兴趣爱好和社交互动，组织多样活动； 5.健康医疗：包含医生、药师、护士、健康师日常工作内容的子模块。整合机构内医疗资源，形成预防、诊疗、康复一体化健康服务体系，实现标准化养老业务流程及规范化服务； 6.运营监管：通过大数据分析与可视化展示，对机构运营的各项数据进行实时监测与分析。生成多维度的统计报表与分析报告，管理层通过该模块及时掌握机构的运营情况。 平台App功能： 1.具有病历管理、医嘱管理、就诊记录、巡诊登记、体检登记、药品查询、替班申请、通知公告、健康宣教等功能，满足医生移动办公需求； 2.具有护理项目执行、医嘱执行、用药管理、事故登记、外出登记、查找长者、在线点餐、通知公告等功能，满足护理人员移动办公需求； 3.具有智能巡更、消防巡查登记等功能，实现院内巡更、巡查无纸化记录，更加环保、便捷； 4.具有在线点餐、在线购物、活动预约、课程预约、健康宣教、健康报告查询等功能，让长者生活更加便捷、丰富； 5.具有长者统计、员工统计、报警统计、超时处警记录、床位入住统计、财务营收统计、通知公告等功能，即使领导不在园区，也能时刻掌握运营情况； 6.构建了子女对养老机构信任的纽带，子女通过App可远程监控父母每天的生活起居、健康状况、日常活动等信息，具体内容含:可实时查找长者； 7.每天早晨，能收到一份长者睡眠统计报告；每天晚上，能收到长者当天活动统计报告。 | 套 | 1 |
| 蓝牙定位器 | 1.采用电池供电，无需布线，工作时长≥6年； 2.内置信号发射模块，信号发射频率≤500ms,提供其他穿戴设备定位使用； 3.支持设备低电量时提醒； 4.支持明装或86盒两种安装方式； 5.支持连接手机升级软件； 6.防尘防水等级达到IP68标准，便于潮湿环境下能长久使用； 7.支持紫外线、医用酒精喷雾、消毒湿巾擦拭等消毒方式。 | 套 | 120 |
| 安装调试 | 安装调试 | 项 | 1 |
| 3.5 智能无感跌倒监测 |  |  |  |
| 跌倒雷达监测系统 | 实现无感监测，实时预警，发生意外跌倒时，自动联网网关告警，主动推送到智慧化护理交互系统平台或者手机端进行预警信息展示 | 套 | 1 |
| 毫米波人体传感器 | 1.采用无线通信技术，不限于NB-IoT、4G、5G等技术； 2.内置无线通信模块； 3.内置信号发射模块，信号发射频率≤500ms,提供其他穿戴设备定位使用； 4.支持单体设备同时具有双向语音通话、跌倒报警、滞留报警功能； 5.识别到老人跌倒后，先语音提醒起身挥手取消报警，设定时间内未起身再报警； 6.支持方言喊话报警和语音识别功能，识别到关键语音即可自动发起报警； 7.设备长时间未检测到有人进入探测区，将自动发出提醒信息； 8.支持每天推送分析报告，含自动监测报警、入厕次数及时间； 9.支持报警过程、报警成功语音播报提醒； 10.支持定时上报设备的在线状态； 11.支持连接手机升级软件；支持服务器远程升级软件； 12.防尘防水达到IP67等级，便于清洗和消毒； 13.顶装高度范围为2.3米-3.0米；雷达检测范围可达4x5米。 | 个 | 22 |
| 智能网关 | 1.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 2.接口：1个RJ45，1个DC接口，1个复位口，1个485接口。 3.内置蓝牙通讯模块，支持至少10m的传输距离； 4.支持扩展WIFI模块,可通过WIFI传输数据； 5.支持POE供电，符合IEEE802.3af标准； 6.支持提供位置信息，可应用于蓝牙定位； 7.指示灯：1个红绿双色指示灯，通过1个指示灯即可表现电源连接状态、网络通信状态； | 个 | 22 |

项目预算说明

| 序号 | 建设内容 | 总预算182.53万 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化设施 | 27.47万 |
| 2 | 医疗辅助设施 | 39.98万 |
| 3 | 智慧病房 | 115.08万 |